REFUERZO DE PANELES DE LA PUERTA

Si lo que vamos a hacer es sustituir las bocinas de agencia, por algún set o por unos medios, y el soporte de la moldura de nuestras puertas es muy débil, lo que necesitamos hacer es reforzar la parte que sostendrá la nueva bocina o altavoz.

Bueno lo primero es desmontar el panel de la puerta, el hueco que existe para woofer es de unos 11,5 cm pero además de no ser una medida estándar, el hueco no es plano ya que los altavoces de fábrica vienen embutidos en unas piezas plásticas que se adaptaban a esas formas. Otro problema son las rejillas que son de la misma pieza que el portaobjetos y las manijas de los vidrios y que rozan con cualquier altavoz que sea el de fábrica. Una vez desmontado el aspecto es este:

Una vez que tenemos el panel lo que vamos a hacer es sustituir una parte de el por madera MDF, en la que alojaremos el woofer, este nos dará la rigidez adecuada para disponer de unos buenos medios bajos.

Para ello cortamos el panel, que es de cartón prensado justo por la parte en la que el tapizado esta pegado al panel (dos líneas a la mitad de altura), ya que de lo contrario se nos despegaría el tapizado.

Con madera MDF de 1 cm copiamos la forma del trozo de panel que vamos a sustituir teniendo especial cuidado, ya que las formas aunque parezcan rectas no lo son y un error en esta parte hará que la puerta roce al cerrar. Una vez que tenemos la pieza cortada tenemos que medir donde debemos hacer el agujero para que la parte de la bobina entre en el hueco de la puerta y no roce con ella. Otro factor a tener en cuenta es hacer todo esto con la ventanilla bajada ya que es posible que el woofer nos roce con ella, y sino después del trabajo podemos darnos cuenta que no podemos bajarla. En el caso que rozara la solución es tan sencilla como recortar un aro de esta misma madera y pegarlo y atornillarlo a esta, de manera que saquemos el woofer los cm que necesitemos. El mismo cuidado hay que tener al meter el crossover pasivo en la puerta ya que este también puede rozar con la ventanilla.

También tendremos que cortar la parte de la rejilla que va en el portaobjetos.

Una vez que tenemos la pieza es importante para obtener un buen acabado el redondear bien las esquinas y los cantos, de manera que no queden aristas vivas que al tapizar harían un aspecto demasiado cuadriculado a la puerta.

Para sujetar la madera a la puerta podemos utilizar los agujeros donde antes iban cogidos el portaobjetos y el panel a la puerta.

El portaobjetos lo atornillaremos simplemente a la madera con unos pequeños tornillos de no más de 1 cm. Si hace falta para sujetar mas la madera haremos algún orificio con el taladro en las esquinas y atornillaremos con tornillos roscachapa con el objeto de evitar vibraciones.

Para alojar el tweeter podemos recortar un pequeña circunferencia de contrachapado finito y tapizarlo, sobre el que colocaremos el tweeter, para dar un poco de “conjunto a la puerta”.

Después y una vez comprobado que todo encaja adecuadamente tapizaremos la puerta, en mi caso lo hice con resistol y grapas por la parte posterior. Dejaremos que sobre moqueta por la parte de arriba para montar el panel superior encima del otro para disimular si hay alguna irregularidad.

Montamos el panel inferior.

Montamos el superior.

Y la puerta  terminada.

Este es un procedimiento sencillo para cambiar las bocinas o altavoces de agencia, por unas nuevas y mejores bocinas. Este procedimiento aplica sobre todo a vehículos de modelos anteriores, o para vochos a algunos vehículos que cuentan con un pequeño espacio para sustituir bocinas.