INSTALACIÓN DE UN EPICENTRO

Como se sabe, o para los que no sepan, el EPICENTRO es un aparato el cual nos sirve para restaurar bajas frecuencias, ya que ayuda a producir subarmónicas las cuales nos brindan la posibilidad de reproducir bajas frecuencias en donde no lo hay.

Hoy en día existen diferentes tipos de restauradores de frecuencias, ya que varias marcas los fabrican, pero en si el único EPICENTRO verdadero es el de AUDIOCONTROL, (aunque mucha gente ya los ubica a todos por el nombre de epicentro) y para mí el mejor, pero eso queda a juicio propio.

La instalación de un epicentro en nuestro equipo si hará que nuestras frecuencias bajas aumenten, aunque su utilización hoy en día ya no es necesaria, ya que es mejor invertir un poco más en una buena instalación, así como en un buen cajón, para lograr mejores resultados que con el EPICENTRO, solo es necesario invertirle un poco de tiempo, pero aún así, aquí te explicaremos la forma de conectarlos.

Pues bueno, lo primero que se requiere, como en la mayoría de los aparatos, es realizar la conexión, para esto puedes seguir la misma teoría que para crossovers o ecualizadores.

Al igual que ellos, el EPICENTRO cuenta con una entrada para conectar la corriente positiva desde tu batería, la cual viene indicada “+ 12”, también cuenta con GROUND, de donde sacarás un cable para conectarlo a tierra, y el REMOTE el cual irá conectado al remoto de tu autoestereo.

Encontramos a un lado de estas entradas, la entrada DASH REMOTE, de aquí sacaremos el cable del control de bajos, el cual irá colocado donde tengamos un fácil acceso a él en la parte delantera.

Cuenta también con la entrada de señal de Audio, la cual viene marcada como BALANCED INPUTS, aquí conectarás las salidas de audio de tu autoestereo o unidad principal, sin pasar por ningún otro aparato, se hace directamente, para poder lograr el fin deseado.

También tenemos OUTPUTS que son las salidas de audio, las cuales irán conectadas directamente a tu ecualizador en caso de contar con uno, sino a un crossover con el que cuentes, y si no tienes ninguno de estos dos aparatos se conecta directamente a los amplificadores.

Aquí se muestra un diagrama de cómo es una instalación de un equipo completo el cual incorpora un epicentro.

Con las perillas de SWEEP y WIDE balancearemos la señal hasta encontrar la respuesta de frecuencia deseada.

La colocación del aparato, al igual que los demás, es cuestión personal, siendo la más común la cajuela del vehículo.

Una vez que ya tenemos todo conectado, procedemos a hacer la prueba de audio, y después la calibración del aparato para lograr el mejor resultado