ACOPLAMIENDO DE UNA CALANDRA A UN PARAGOLPES

- Con el paragolpes colocado, colocaremos la calandra (rejilla o parilla) en su sitio y la sujetaremos con lo que se nos ocurra: sarjentas, celo...

- Echaremos poliuretanos sobre la zona de contacto entre el paragolpes y la calandra. Siempre de forma abundante.

- Esperamos a que se seque, y la recortamos y/o lijamos.

- Encintamos el poliuretano. Solo el poliuretano, no la calandra ni paragolpes. En la foto la parte derecha está con poliuretano lijado, pero sin encintar. En la parte izquierda está encintado.

- Enfibramos la superficie encintada y algo más, para que la zona de contacto sea grande.

- Damos masilla de fibra de vidrio sobre la fibra de vidrio que hemos dado en el paso 5.

- Lijamos la masilla de fibra de vidrio con lija muy gorda.

- Damos masilla de carrocero para dejarlo todo liso.

- Lijamos con lija semigorda.

- Volvemos a dar masilla de carrocero, y volvemos a lijar. Cada vez lijamos con lija más fina. La última lijada será con una P150. Lo más normal es usar p120, y al principio, una P80. Nunca haremos un salto muy grande de lijas, por ejemplo P80 => p150. Haciendo esto, quedarían rayas de lijado.

- Al final, nos quedará todo completamente liso.

Autor: Jon Murua González.

Coche: Opel Astra GSI.

Contacto: jongsi@msn.com

En caso de haber alguna actualización, se publicará en http://usuarios.lycos.es/opelastragsi

Este brico se hizo el 22/06/2003