DIFERENCIAS ENTRE CAJAS PARA SUBGRAVES

# Caja Sellada

Ventajas:

-mayor control de la membrana del altavoz

-el diseño es muy sencillo de calcular

-el tamaño es reducido en relación a otras configuraciones

-admite algo mas de potencia al tener que trabajar con una presion/depresión de aire

-sonido más real

-sonido más agradable

Desventajas:

-en las frecuencias bajas se nota su menor presión sonora

-necesitamos mas potencia para rendir como otras configuraciones

A destacar:

-los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son  los que tienen una Qts superior a 0,5 y una frecuencia de resonancia alrededor de los 40Hz

Caja Bass Reflex

Ventajas:

-rinde aproximadamente 3 db mas que la hermética

-mayor SPL en las frecuencias mas bajas

-si esta bien calculada su respuesta en frecuencias es mas ancha que una hermética

Desventajas:

-su calculo es mucho mas complicado que una hermética

-el control de la membrana es peor que en hermético

A destacar:

-los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son los que disponen de una Qts inferior a 0,5 y una frecuencia de resonancia que puede llegar hasta 80 Hz

Paso banda de cuarto orden:

Ventajas:

-se necesita poco volumen de carga

-disponen de buena respuesta de frecuencias

-no se necesita para su filtraje una pasivo de mucha calidad ya que su grafica de respuesta es en forma de campana.

Desventajas:

-si su calculo no es perfecto se pueden producir respuestas turbias en según que frecuencias.

-se aconseja para este tipo de cajas un filtro con pendiente de 18 dB/Octava.

A destacar:

-es un sistema idóneo para construir un cajón subwoofer ya que prácticamente se auto filtran, y los altavoces mas idóneos para este tipo de cajas son los que teniendo una Fs entre 20 y 80 Hz disponen de una Qts de entre 0,25 y 0,45

Paso Banda de sexto orden:

Ventajas:

-excelente control del desplazamiento de la membrana

-casi su respuesta es auto filtrada por lo que no necesitan filtros de calidad

-buenos rendimientos con altavoces de dimensiones pequeñas

Desventajas:

-gran volumen

-descontrol del cono del altavoz en frecuencias muy bajas.

A destacar:

-es un sistema idóneo para construir un cajón subwoofer ya que prácticamente se auto filtran, y los altavoces mas idóneos para este tipo de cajas son los que teniendo una Fs entre 20 y 80 Hz disponen de una Qts por debajo de 0,25.