FABRICACIÓN  DE  BOBINAS PARA FILTROS

Cuando intentamos fabricar un filtro pasivo nosotros mismos, nos encontramos con la difícil tarea de localizar la bobina que nos interesa para aquel corte que teníamos decidido, la búsqueda a veces se hace imposible, y aun teniendo suerte de localizar alguna bobina, resulta que esta es de sección inferior a la que necesitamos nosotros o esta bobinada con núcleo de ferrita o mil cosas que hacen que desistamos de su encuentro.

Este manual técnico intentará que esta difícil tarea quede resuelta, solo necesitaremos hacer unos cálculos e ir a localizar un taller que realicen transformadores y comprar hilo de cobre barnizado, o sino encontrar algún transformador viejo o comprar algún motor de lavadora o similar en algún chatarrero, cualquier cosa que tenga un devanado de motor con hilo de una sección similar a la que buscamos, a partir de ahí la cosa esta mas fácil de lo que pensamos.

La construcción de una bobina para audio ha de realizarse sobre un carrete de plástico, cartón o material aislante,  el tamaño esta indicado en el dibujo 1 y la cantidad de espiras y sección del hilo lo calcularemos enseguida.

El devanado de cobre ha de ser de una sección un 20% mayor que la resultante del calculo, aunque solo es necesario cuando se prevea un posible aumento de potencia sobre dicho altavoz. Para el resultado necesitamos saber la impedancia de la bobina móvil del altavoz y la máxima potencia que entregara el amplificador, la formula es el resultado de la raíz cuadrada de la división entre la potencia y la impedancia.

Teniendo el resultado se tendrá en cuenta que la sección en referencia a la intensidad se toma un valor de 2,5 A por milímetro de sección, por lo que el resultado de la intensidad que recorrerá el hilo de cobre hay que dividirla entre los 2,5 mm de referencia, aquí se le añadirá un 20% de sección por seguridad y tendremos la sección del hilo de cobre.

Unas bobinas hechas artesanalmente son las que componen las fotografías siguientes,  una vez devanado si quieres se puede sacar el carrete si este es de cartón o de plástico y molesta cuando hay que montarlo sobre una placa de baquelita.

Ejemplo practico:

Supongamos que tenemos un amplificador que puede entregar 50W de potencia a un altavoz de 4 ohms, para encontrar la sección del hilo de la bobina utilizaremos la formula anterior.

A= Raiz cuadrada de P / R

A= Raiz cuadrada de 50 / 4

A= raiz cuadrada de 12,5

A=  3,53

Seccion del hilo de cobre = A / 2,5

Seccion del hilo de cobre = 3,53 / 2,5

Seccion del hilo de cobre = 1,41

Hay  técnicos que se curan en salud por si algún día hay que aumentar la potencia y  aumentan la sección un 20%, aunque no es necesario--      1,41 + 20% =  1,69 mm2

Determinaremos pues que la sección del hilo de cobre ha de estar entre 1,4mm2  y 1,7mm2. (en este ejemplo)

Ya tenemos la sección del cable de cobre que formara la bobina, ahora para saber las espiras necesarias observaremos la grafica siguiente:

Suponiendo que buscamos una bobina de 0,3 mH encontramos que debemos devanar alrededor de 100 espiras.

Ya tenemos todos los datos para fabricarnos una buena bobina, ahora no se nos resistirá ningún tipo de filtro.