# CALCULO DE CAJONES PARA SUBWOOFERS USANDO EL PROGRAMA WINISD

Todos  sabemos que para conseguir sacarle el rendimiento optimo para nuestros subwoofers, debemos instalarlos en recintos correctamente cubicados. Esto parece fácil, pero nos supone muchos problemas su instalación en un lugar tan complejo como es un coche.

Para el calculo de cajones nos servimos de programas informáticos (El que uso yo es el WinISD, que es bastante sencillo), ya que presentan muchas ventajas con respecto a hacerlo a mano, ya que simplifican mucho los cálculos y nos permiten observar gráficamente la respuesta de los subs, y los distintos parámetros del cajón, y es más fácil comprender las graficas que los números.

Toda sala de audición presenta unos determinados efectos debidos a fenómenos de resonancia, reflexión, refracción y reverberación, junto con otros de acústica como es la carga espacial, y el coche, para nosotros es un medio de transporte y una sala de audición. Bien, pues para el correcto diseño de un recinto para una sala, lo primero que debemos es conocer como interactuara la sala con el cajón que vamos a instalar.

Estos fenómenos, principalmente son:

1.      Ganancia del habitáculo

Esto seguro que todos lo conoces, pero sin darte cuenta, y sin conocer las consecuencias. Te has dado cuenta de lo distinto que suena el equipo en el interior del coche si abres la cajuela????

Bien pues esto, es debido a este fenómeno (junto a alguno mas que va ligado a él) llamado ganancia de habitáculo, o como es más habitual verlo escrito cabin gain. Consiste en que toda sala, sea del tipo que sea, tiene un rango de frecuencias que acentúa debido a fenómenos de resonancia, reflexión, refracción y reverberación. Depende de la forma, tamaño, y de los materiales que esta hecha la sala.

El coche es una sala bastante particular, y presenta un cabin gain bastante acentuado. Su magnitud es de en torno a + 12 dB/oct, y esto nos obliga a tenerlo en cuenta a la hora del diseño de la caja para que no tengamos unos subgraves que se coman todo, teniendo un sonido muy retumbón. Depende mucho de los coches, os pongo algunos ejemplos:
- Coches pequeños -----> De 60 - 70 Hz para abajo
- Coches medianos -----> De 50 - 60 Hz para abajo.
- Coches muy grandes y furgonetas ----> De 40 - 50 Hz para abajo.

Una sala de una casa de en tormo a unos 15m^2 tiene una ganancia de unos 12 dB desde los 35 Hz para abajo.
Este es el motivo de que los equipos de los coches tengan un comportamiento tan poderoso en los graves bajos.

Bien, teniendo esto en cuenta, debemos conocer, que:

-las cajas cerradas (también las pasa banda de 4º orden) caen de frecuencia con - 12db/oct, lo que compensa en cierto modo la ganancia del habitáculo.
-Las cajas reflex (las paso banda de 6º orden también), permiten bajar mas de frecuencia con una ganancia decente, pero caen con -24db/oct. Esta es la dificultad de estas cajas, el buscar la compensación del cabin gain en el coche, sin ocasionar una respuesta cargada de subgrave, y por tanto retumbona.

No es en realidad este efecto, pero si es un efecto acústico debido a los materiales que forman el coche, las bandejas influyen en el sonido de los subs que coloquemos en el maletero.

Las bandejas de chapa de los coches de tres volúmenes afectan mucho el sonido de los subwoofers. Éstas, se comportan como un filtro de paso bajo de segundo orden a una frecuencia muy baja (entre 30 y 45 Hz). Esto provoca que los subgraves altos (50 – 80 Hz) queden prácticamente enmudecidos, y los subgraves bajos (30 – 50 Hz) queden atenuados en este tipo de coches. Es esta razón la que obliga a usar otra solución para conseguir subgraves en estos coches, siendo la más habitual la de utilizar cajas pasa banda de 4º orden con el reflex introduciéndose en el habitáculo.

Las bandejas blandas también influyen, aunque no de una manera tan acusada. En este caso suponen un filtro pasa bajos de primer orden a una frecuencia superior al caso anterior, situada entre 50 y 65 Hz. Esto produce un emborronamiento en los subgraves (sobre todo en subgraves altos), añadido a las distorsiones que puede ocasionar la vibración de la bandeja.

2.      Carga espacial

Este es un tema también muy importante que nos indica como es la respuesta del altavoz en radiación directa, y depende de la relación de elasticidad o rigidez del aire entre la parte trasera y la delantera de la membrana del altavoz. La carga trasera es la que limitamos con la caja que estamos diseñando, lo que nos obliga a conocer la delantera, para un correcto diseño en función del lugar en el que va instalado. Para no complicar mucho la explicación, la carga delantera (que medimos en función de la superficie del sector esférico de difusión del altavoz) la explicaremos con ejemplos:

§      Un altavoz al aire (es decir colgado de un punto y difundiendo a un volumen que consideramos infinito), esta sometido a una gaga espacial de 4pi estereorradianes (que es una esfera completa).

§      Si ese mismo altavoz lo incrustamos en una pared infinita lo suficientemente rígida para evitar que la presión se propague detrás, estará sometido a una carga espacial de 2pi estereorradianes (media esfera).

§      Ese mismo altavoz colocado en la arista de unión perpendicular de dos paredes de las mismas características que la anterior, difunde con carga de pi estereorradianes (cuarto de esfera).

§      Por ultimo, si lo colocamos en la arista de unión perpendicular de 3 paredes, lo estaremos sometiendo a pi/2 estereorradianes (un octavo de esfera).

Bien pero para saber como afecta esto, debemos tener en cuenta propiedades de la carga espacial:

§       La sensibilidad teórica se calcula con carga de 2pi estereorradianes, y cada reducción de esa carga supone un incremento de 3 dB.

§       Manteniendo una misma potencia y frecuencia, el desplazamiento del cono será mayor cuanto mayor sea la carga espacial (Esto indica, si la carga espacial es grande, el altavoz estará mas forzado que si es pequeña)

§       Si usamos dos altavoces, la carga espacial se reduce a la mitad, lo que como hemos dicho supone un aumento de unos 3dB, pero existen mas causas que hacen que pueda ser incluso algo más.

§       Por ultimo, la carga espacial no es constante, sino que varia con la frecuencia, pero, aunque esto no influye especialmente en el caso de los subs, es vital (junto a los factores que determinan la direccionalidad de los altavoces) para la correcta ubicación de medios y tweeters.

Como antes hemos indicado, la respuesta depende de la relación directa entre carga delantera y trasera, lo que nos hace ver que si disminuimos la carga delantera, debemos reducir la carga trasera.

Teniendo todo esto en cuenta, ahora toca saber que los programas de diseño de cajones trabajan con una carga espacial de 2pi estereorradianes, que como os habréis dado cuenta, difiere mucho de la que nos encontramos en el caso de los coches, que es bastante menor. Esto provoca que normalmente nos salgan recintos muy grandes y debamos aplicar reducciones en el tamaño de la caja, incluso en ocasiones de hasta la mitad del volumen que nos da el programa.

En el caso del uso de dos cajones juntos, la carga espacial también se reduce ostensiblemente, lo que implica aplicar reducciones al cajón con respecto a si fuera 1 solo, es decir si vamos a usar dos cajones no podemos diseñarlos independientemente y juntarlos. Esto sucede porque se produce un realce de bajas frecuencias cuando están los dos cajones juntos, lo que provoca un sonido retumbón innecesario, que corregiremos disminuyendo el volumen.

Vistos estos conceptos, ahora pasamos a como ha de ser un recinto de un sub para una respuesta lineal en el interior del coche. El resultado que suelen dar es el de recintos con un sonido natural, y una pegada seca, tanto las reflex que diseñemos así como las cerradas, sin los habituales excesos de subgraves de entre 25 – 60 Hz, que resultan retumbones.

Empezando por la caja más sencilla, la sellada, para compensar las ganancias existentes debido  a los fenómenos anteriores, debemos buscar que la respuesta tenga el punto de – 3dB en torno a los 50 Hz (que serán de 55 a 60 si el coche es muy pequeño, o 45 si el coche es muy grande), e igualar lo máximo posible su caída a –12 dB/oct, así se compensa el efecto de ganancia de habitáculo. Después de esto, deberemos aplicar una reducción en función de la posición, para así compensar los efectos de carga espacial. Cuanto menor sea la carga espacial a la que se somete el sub, mayor será la reducción que debamos aplicar al volumen del cajón. En ocasiones especiales, como que usemos los subs esquinados, la reducción puede ser de hasta el 50% del volumen que da el programa.

No nos debe preocupar que la respuesta del cajón sea poco plana, siempre que nos mantengamos en unos limites que no aparezcan picos o valles muy importantes, ya que al introducirla en el coche la respuesta variara y dejara de ser plana.

El caso de un reflex es parecido, pero es algo más complejo. El comienzo es igual, también debemos buscar que el punto de –3 dB este en torno a las mismas frecuencias que en el caso de los cajones sellados. Además debemos vigilar con mas cuidado que la respuesta tenga una caída de aproximadamente – 12dB/oct. Para conseguir esto jugamos con la sintonización de los puertos. Después tenemos que aplicar una reducción menor que en el caso anterior, y nos quedaremos con el 60 – 70% del volumen que nos da el programa. La particularidad de este caso es que el variar el tamaño del recinto, varía también la sintonización de los puertos, lo que nos obliga a recalcularlos, para lo cual seria idóneo el contar con un analizador RTA o un osciloscopio, pero como lo habitual es no tenerlo, nos servirá rediseñar la caja después de la reducción sintonizándola de nuevo.

Otro problema existente con las cajas reflex es que si para compensar los problemas que surgen al colocar el puerto reflex enfrentado o muy cerca de una superficie, y también para compensar velocidades muy altas de salida de aire en el reflex (que provoca que se descentren las membranas o incluso que se rajen), debemos aumentar el numero de puertos, colocando entonces 2 o 4 puertos.

Las cajas reflex diseñadas (en ocasiones también las cerradas) de esta forma suelen presentar una montaña en el rango entre 60 y 80 Hz, pero como hemos comentado anteriormente, esto no va a suponer un gran problema, ya que la acústica del coche y la actuación del filtro pasa bajos se encargan de compensarla.

Bien, vistas los dos tipos más comunes de recintos para subwoofers, existe un tipo de recinto que nos permite conseguir con relativa facilidad un sonido lineal, natural y seco, que son las cajas pasa banda de 4º orden, que además de reunir ventajas del reflex y del cerrado, permite introducir el sonido del sub en el habitáculo, evitando los problemas que causan las bandejas.

Este tipo de caja está formada por dos cámaras, una trasera y una frontal, siendo una cerrada y la otra reflex. El reflex de las cajas pasa banda de 4º orden se sintoniza en frecuencias subgraves altas (normalmente entre 60 y 100 Hz) de manera que el realce de frecuencias causado por el reflex no se añade al del habitáculo (cosa que suele suceder en recintos reflex). Además, la caída de estas cajas es de –12 dB/oct, con lo que compensan la ganancia del habitáculo correctamente.

Para el diseño de este tipo de recintos, nos basaremos en los casos anteriores.

Soy consciente de que puede que la respuesta que dan este tipo de cajas no gusta a aquellos amantes de estilos cargados en subgraves muy potentes, porque piensan que el sub baja poco, y no le notan lo que ellos quieren. En este caso, las reducciones del tamaño del cajón han de ser menores, para que el conjunto baje mas de frecuencia.

Bien, después de reflexionar sobre como deben ser los recintos que necesitamos, necesitamos usar el programa informático para que simule los distintos parámetros del conjunto recinto – subwoofer, y diseñar el recinto necesario. Concretamente vamos a basarnos en el WinISD, cuyo manejo básico es bastante intuitivo.

Lo primero que debemos hacer es introducir el sub que vamos a utilizar. Éste, puede estar en la base de subs que tiene el programa, y lo escogeríamos directamente en el combo que aparece al cliquear el botón New Project en la barra de herramientas del programa. En el caso de que no aparezca, debemos añadirlo a la base de datos. Para ello, pulsaremos el botón New, situado a la derecha del combo donde van mostrándose los distintos modelos de la base de datos. Tras esto, vamos introduciendo los parámetros del sub en los cuadros de texto que se indican, y pulsamos el botón Save para guardarlo, tras ponerle un nombre.

Ahora escogemos el sub en la lista e introducir el número de altavoces que vamos a usar en el cajón, nos aparece un grafico que señala el EBP del altavoz.

El EBP es un parámetro del sub que nos orientara de cuando es mejor usar un recinto reflex que usarlo sellado. A grandes rasgos, Si El EBP es alto el sub ira bien en reflex y si es bajo, mejor en sellado. Ojo esto solo nos indica de manera aproximada que las ventajas del reflex son mayores que las desventajas, que las veremos mas adelante, ya que algunos altavoces en sellado se quedan sin graves y otros necesitan cajas reflex de proporciones exageradas.

Visto esto, y tras decirle cuantos altavoces van a ir en la caja, escogemos reflex o sellado, y el programa calcula la caja para unas determinadas condiciones, que son, una determinada pendiente (al igual que los filtros las cajas se caracterizan por su caída de frecuencias, que denominamos Q al igual que en los filtros [Bessel, Butterworth.....]) y una situación que podíamos decir que es en el interior de una habitación, que es completamente distinta al caso que nos ocupa del interior de un coche.

Hecho esto, nos aparece la respuesta del conjunto, que debemos jugar con ella variando el volumen de la caja y su sintonización en caso de ser reflex o pasa banda. Para ir analizando la respuesta, nos iremos basando en las graficas que podemos ir viendo, si las vamos seleccionando en el menú desplegable correspondiente.

Las ventanas nos van mostrando los distintos parámetros que caracterizan el conjunto recinto – sub, que nos describen la respuesta del conjunto. Las ventanas más importantes y que vamos a usar son:

1.      Gain (Transfer function magnitude)

Esta grafica nos va a indicar la respuesta normalizada de la caja. Es la más importante, porque permite ver la respuesta del conjunto en función de la frecuencia. En ella debemos fijarnos en:

-Punto -3db ----> Como su nombre indica, es el punto en que la respuesta ha caído 3db. En teoría ha de ser lo mas bajo posible para cubrir el mayor rango de frecuencias, pero los recintos donde vamos a instalar la caja presentan el problema de la ganancia del habitáculo, que tenemos que tener muy en cuenta para no crear cajas retumbonas (ya que por debajo de 35 - 40 Hz lo que percibimos es mas una vibración que sonido).

- caída de la caja -----> Muestra como va disminuyendo la respuesta de la caja en función de la frecuencia. Lo ideal es que sea suave, que es el caso de las cajas cerradas, pero estas son algo más pobres que las reflex en grave. En este caso, debemos hacer lo posible para obtener una caída lo más semejante a – 12 dB/Oct.

Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la Q de la caja no baje de 0,5 ya que la respuesta seria retumbona por falta de amortiguación del altavoz.

2.      Phase

En esta ventana vemos la fase en que emite la caja, que depende de la frecuencia. Si variamos el tamaño de la caja, varia este parámetro. La grafica en este caso ha de ser lo menos alejada posible de 0 en el rango de reproducción. Si no, que se separe de 0 lo mas abajo de frecuencia posible. Como normalmente podemos desfasar el sub, ya sea desde la fuente o el amplificador o mediante el cambio de polaridad, observaremos como varia el sonido en función de la fase, y nos quedaremos con la que más nos guste.

A tener en cuenta en este apartado es que las cajas selladas emiten con desfases de hasta 180º y las reflex de hasta 360º.

3.      Group Delay

Esta ventana es algo más compleja de explicar, pero vamos a ver si lo entendemos:

La fase, podemos decir que es una medida del retardo temporal en la respuesta del altavoz. Como vimos anteriormente, la fase varia en función de la caja y de la frecuencia. En esta ventana vemos cuanto es ese retardo y como va variando.

Lo ideal es que todas las frecuencias se perciban en el mismo tiempo, con lo cual, la curva que observemos ha de ser lo mas plana en el rango de frecuencias que va a reproducirse y también lo más cercana al 0.

Otra vez mas, el cajón cerrado vuelve a destacarse como más plano en este sentido.

Esta ventana la debemos tener en cuenta sobre todo si diseñamos cajones para extraerle el máximo rendimiento al sub, ya que nos puede provocar un pico fuera de fase, que no es nada bueno.

4.      SPL

Esta pestaña (al igual que la de maximun spl) nos sirven para establecer comparativas teóricas (ya que no tienen en cuenta factores importantes de la acústica del automóvil) de presión entre cajas (se les puede variar la potencia) o entre drivers, dependiendo de la frecuencia, ya sea con 1W o la máxima potencia del altavoz (en el caso de max spl).

Bueno, tras toda esta teoría, lo mejor para seria realizar un cajón como ejemplo. En este caso, el diseño es para Superbo, para dos Beyma power 12, que instalara en el maletero de un Golf IV, unos gustos musicales de lo mas variado, los amplificara con 585 WRMS, y le gustan los graves secos aunque algo alargados.

Bien lo primero que hacemos es introducir los parámetros del sub en la base de datos del programa, tal y como explique antes.

Tras introducirlo lo escogemos de la lista que aparece al darle a new project:

Pulsamos Next, y ahora toca decirle que número de altavoces vamos a usar en el cajón. En este caso van ser dos.

Volvemos a pulsar Next, y nos aparece el indicador del EBP, que en este caso nos indica que seria muy recomendable el usar un cajón reflex. Escogemos sellado (Closed):

La grafica que nos resulta es:

En el mismo lugar cuadro vamos a simular la caja reflex. Para ello solo tenemos que darle a New project, seguir los mismos pasos que antes, y en lugar de cambiar el tipo de caja en él ultimo paso, escogemos reflex, que será la grafica verde, para ver cual nos viene mejor. El resultado:

Ahora vemos las características de cada recinto:

En esta imagen observamos las características de ambas cajas. Nos marcan el volumen en litros de la caja y la frecuencia de sintonización. En el caso de una caja cerrada la frecuencia de sintonización (Fc) la variamos con variaciones del volumen de la caja. En el caso de las reflex, variaremos a mano, cambiamos la frecuencia de sintonía en el correspondiente cuadro de texto, y el programa se encarga de calcular los tamaños necesarios para el puerto.

Ahora pasamos a jugar con el volumen del recinto cerrado para ajustarnos a las características del coche. Teniendo en cuenta los fenómenos acústicos del interior del coche en bajas frecuencias que antes comentaba, debemos buscar que el cajón tenga el punto de – 3 dB lo más cercano a 50 Hz. Aumentamos el volumen del cajón cerrado para acercarnos lo más posible, y vemos que la variación en la respuesta es bastante pequeña, y cajón no logra acercarse mucho, pero no nos preocupa ya que el conjunto se ve realzado por la ganancia del habitáculo, y optamos por un volumen de unos 85 litros, con el que observamos este resultado.

Como antes explicábamos, ahora se debe aplicar una reducción de este volumen, para compensar los efectos de la carga espacial. Esta reducción, no la haremos muy drástica, debido a los gustos del propietario, y nos quedaremos con mas o menos el 65 al 70% de este volumen, es decir, nos quedaremos con un volumen de entre 55,25 y 59,5 litros, que podemos redondear a entre 55 y 60 litros.

El margen de error con el que podemos jugar aquí es bastante grande, ya que como hemos ido viendo al ir variando los volúmenes, las variaciones de respuesta son relativamente pequeñas.

Ahora pasamos al reflex, que como vimos antes es más complejo de diseñar. La grafica que nos da directamente el programa es esta:

Y aquí podemos ver cómo es:

Observamos que a 50 Hz la respuesta tiene una atenuación de casi 4 dB, que no esta nada mal, y una caída de algo menos de 24 dB/Oct. No son las condiciones que se necesitan en un coche, así que toca volver a jugar con el volumen para adecuarla a las condiciones que comentábamos antes.

Mediante tanteo, vamos probando y probando, y observamos que una caja de 70 litros y sintonizada a una frecuencia de 36 Hz obtenemos la respuesta que antes dijimos que era necesaria. Aquí os la pongo:

Y aquí las características del puerto a usar, que podemos variar su forma, número y diámetro y el programa calcula la longitud:

Ahora debemos, como explicamos anteriormente, debemos aplicar una reducción en el volumen para adecuarla al habitáculo del coche. Debido a los gustos de Superbo, nos quedaremos con el 65 – 70% del volumen antes calculado, es decir, nos quedaremos con un volumen de entre 45,5 y 49 litros.

Tras esto, debemos calcular de nuevo las dimensiones del puerto o puertos, para mantener la frecuencia de sintonización de la caja, ya que al variar el volumen del recinto, varía la frecuencia de sintonización. Para ello, rediseñamos la caja con el volumen de después de la reducción y mantenemos la frecuencia de sintonización y nos vamos a la pestaña  Vents, para ajustar el número de puertos y su tamaño.

En este momento, debemos vigilar dónde irán colocados los puertos y la velocidad de salida del aire que no debe ser alta. En este caso optamos por 2 puertos circulares de 8 cm de diámetro, y de 45,15 cm de longitud, para el caso de 45,5 litros de volumen.

En ambos casos, a este volumen hemos de sumar el volumen del sub.

Para descargar gratuitamente el programa WINISD, accede al siguiente link:

http://www.linearteam.dk/