BOMBA INYECCION DISTRIBUIDORA

0 460 414 988  - VE4/11E2125R803

HACEN FALTA DOS LLAVES UNA TORX Y UNA ESPECIAL DE 5 CARAS PERO CON UNA LLAVE DE VASO DEL 7, CLAVANDOLA CON DOS GOLPES SECOS VALE.

JUNTA POSICIONADOR  1461015303   PVP  2.20

JUNTA    1460206305   PVP  1.93

LA TAPA SUPERIOR SIN PROBLEMA, LA TAPA O CUERPO INTERMEDIO AL LEVANTAR TIENE UN MECHON, QUE DESPUES TIENE QUE COINCIDIR CON LA PIEZA QUE HAY EN UN EJE CORREDERO, PERO NO TIENE LA MAYOR DIFICULTAD, ESO SI HAY QUE ASEGURARSE DE QUE AL PONER EL CUERPO INFERIOR COINCIDAN O ENTRE EL EJE , QUE HAY EN LA TAPA QUE LEVANTAMOS, LA INFERIOR, DENTRO DEL ALOJAMIENTO.

SOLO OS PUEDO DECIR QUE EN ESTE TIPO DE BOMBA NO ES COMPLICADO, SI POR UN CASUAL AL ENCENDER VEIS QUE EL COCHE SE ACELERA A TOPE, APAGAR ENSEGUIDA Y DESMONTAR EL CUERPO INFERIOR Y HACER COINCIDIR EL MECHON CON EL AGUJERO DE LA PIEZA QUE HAY EN EL EJE.   OS ADJUNTO FOTOS Y PLANOS Y REF. GOMAS