CONEXIÓN DE UNA CAJA DE DISCOS

Como se recomienda en todos los casos de instalación de equipo eléctrico en nuestro auto, lo mejor es desconectar antes que nada el polo positivo de nuestra batería, para así evitar cortos o dañar nuestro equipo por alguna mala conexión.

Bueno, al igual que cuando vamos a sustituir el autoestereo de nuestro vehículo, lo primero que tienes que hacer es quitar el estereo de agencia, o algún otro estereo que traiga tu vehículo, para esto lo mas probable es que vayas a necesitar las llaves especiales para sacarlo, o en su defecto algún desarmador, pinzas o alambres de acero.

Después tenemos que definir que tipo de caja de discos vamos a utilizar, si es una directa, es decir, que nuestra autoestereo la pueda controlar, o es una con modulador de FM, la cual vamos a manejar por medio de un control independiente o display incluido en la caja, y sintonizado por medio de nuestro radio.

Existen algunos autoestereos de fábrica, capaces de controlar cajas de discos, aunque algunas veces se requiere de poner un adaptador para que éstos puedan controlar la caja de discos. Estos adaptadores los podemos conseguir en alguna boutique de prestigio. Algunas marcas son Blitz, Peripheral, entre otras.

Una vez definido el tipo de caja de discos que vamos a instalar, procedemos a hacer las conexiones.

Cuando se trata de una caja de discos directa, lo único que tenemos que hacer es conectar el cable negro que viene con la caja, a la entrada de BUS o AINet que tenga nuestro autoestéreo, así como los cables de RCA de la caja a las entradas de audio del autoestereo.

Ya una vez conectados estos cables procedemos a colocar la caja de discos en el lugar elegido, que puede ser en la guantera, en la cajuela, debajo de algún asiento, etc. Es cuestión de gustos y necesidades.

Aunque siempre hay que cuidar que se encuentre en lugar donde no vaya a sufrir golpes, ya que podemos dañar el sistema de amortiguamiento o el láser.

Una vez que se encuentre ubicado el lugar y sepamos en que posición se encontrará nuestra caja, seleccionamos la posición de los resortes de la caja de acuerdo a su posición, ya sea vertical u horizontal.

Ya hecho esto, ahora si montamos la caja en su lugar, así como el estereo, y hacemos la prueba de sonido.

Cuando se trata de una caja de discos con modulador de FM, se hacen los primeros pasos hasta llegar a la etapa de conexión.

Para ésta parte necesitarás tomar alimentación tanto de corriente como de tierra, y ésta la debes de tomar de los respectivos distribuidores, o directamente de batería y chasis.

Al igual que los estereos, el cuadro de conexión también cuenta con un cable de corriente directa (en amarillo regularmente) y un cable de ignición de llave (en rojo).

Estas conexiones debes realizarlas al igual que con el autoestereo.

En el mismo cuadro de conexiones se encuentra el cable negro de tierra, ya sabes a donde conectarlo.

Encontramos también una entrada de antena, es para conectar la antena de tu carro, y otra que es la salida, ésta se conecta a la entrada de tu autoestereo.

Desde éste cuadro de conexiones sacaras el cable negro grueso que irá a la caja de discos, así como los RCA de audio, y el control remoto o display para controlar tu caja.

Este control se recomienda colocarlo al alcance del conductor.

Diagrama: